КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

КОМПЕТЕНЦИЯ

« ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ»

г.Орлов, 2019г

Содержание

1.Описание компетенции

1.1 Актуальность компетенции

Токарная обработка - один из способов изготовления изделий, которое осуществляются путем срезания с заготовки лишнего слоя металла до получения детали требуемой формы, размеров и шероховатости поверхности. Она осуществляется на металлорежущих станках, называемых токарными.

На токарных станках обрабатываются детали типа тел вращения: валы, зубчатые колеса, шкивы, втулки, кольца, муфты, гайки и т. д.

Основными видами работ, выполняемыми на токарных станках, являются:

- обработка цилиндрических, конических, фасонных, торцевых поверхностей, уступов;

- вытачивание канавок;

- отрезка частей заготовки;

- обработка отверстий сверлением, растачиванием, зенкерованием, развертыванием;

- нарезание резьбы;

- накатывание.

Инструменты, применяемые для выполнения этих процессов, называются режущими.

При работе на токарных станках используются различные режущие инструменты: резцы, сверла, зенкеры, развертки, метчики, плашки, резьбонарезные головки и др.

- ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ

Участники должны  изготовить на токарном станке деталь согласно чертежу.

Конкурсное задание выполняется на станках:1В62Г (16К20);   16Р20; CR6241x1000

| Школьники | Студенты |
| --- | --- |
| Должны уметь: обеспечивать безопасную работу; выполнять работы по обработке деталей на токарных станках с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений с соблюдением последовательности обработки и режимов резания в соответствии с технологической картой или указаниями мастера; - читать чертеж, - определить базовые поверхности выполняемой детали, - подобрать необходимый инструмент для выполнения работы; | Должны уметь: обеспечивать безопасную работу; - выполнять работы по обработке деталей на токарных станках с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений с соблюдением последовательности обработки и режимов резания в соответствии с технологической картой или указаниями мастера; - выполнять сверление, рассверливание, зенкование сквозных и гладких отверстий в деталях, расположенных в одной плоскости, по кондукторам, шаблонам, упорам и разметке на сверлильных станках; - нарезать резьбы различным диаметром нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, прямоугольную и трапецеидальную резьбу резцом, многорезцовыми головками; нарезать наружную, внутреннюю треугольную резьбу метчиком или плашкой на токарных станках; - нарезать резьбы диаметром до 42 мм на проход и в упор на сверлильных станках; - выполнять обработку деталей на копировальных и шпоночных станках и на шлифовальных станках; - выполнять установку и выверку деталей на столе станка и в приспособлениях; - выполнять установку сложных деталей на угольниках, призмах, домкратах, прокладках, тисках различных конструкций, на круглых поворотных столах, универсальных делительных головках с выверкой по индикатору; знать: технику безопасности при работе на станках; кинематические схемы обслуживаемых станков; |

2.2 Теоретические знания

Теоретические знания необходимы для успешного выполнения конкурсного задания, но они не подвергаются явной проверке.

2.3 Практическая работа

Практическая часть конкурсного задания является основной и подлежит оценке.

Участнику необходимо проявить умение:

-  читать чертеж (конкурсное задание),

- определить базовые поверхности выполняемой детали (конкурсного

задания),

- подобрать необходимый инструмент для выполнения конкурсного задания,

-  навыки наладки и управления токарным станком

Оценивается изготовленная деталь (конкурсное задание) на соответствие:

- размерным допускам,

-  геометрическим допускам,

- шероховатостям и техническим требованиям указанных на чертеже.

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ  «Школьники»

Изготовление втулки на токарно – винторезном станке.

Материал заготовки - сталь 45.

Конкурсное задание включает в себя один Модуль:

Суммарное время выполнения конкурсного задания: 6 часов

|  | Наименование и описание модуля | День | Врем я (час) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Школь ник | Модуль 1 | Первый | 2 | Подготовка рабочего места, режущего инструмента, оснастки |
|  |  | Второй | 4 | Изготовление втулки |

Последовательность выполнения задания.

| № | Наименование операции |
| --- | --- |
| Модуль 1 |  |
| 1. | Закрепить заготовку в трехкулачковом самоцентрирующем патроне с вылетом 30-40 мм |
| 2. | Подрезать торец с минимальным припуском |
| 3. | Проточить наружную цилиндрическую поверхность до заданной длине и диаметру |
| 4. | Снять фаску |
| 5. | Проточить второй участок наружной цилиндрической поверхности до заданной длины и диаметра |
| 6. | Просверлить центровочноее отверстие |
| 7. | Просверлить отверстие заданного диаметра |
| 8. | Снять фаску в отверстии |
| 9. | Отрезать заготовку на заданную длину |
| 10 | Закрепить заготовку на наружную цилиндрическую поверхность |
| 11 | Подрезать торец на заданную длину |
| 12 | Снять наружную фаску |
| 13 | Снять внутреннюю фаску в отверстии |
| 14 | Нарезать внутреннюю резьбу. |
| 15 | Деталь маркируется, передается эксперту. |

Критерии оценки конкурсной работы участника.

| Критерий | Название | Субкритерий | Название | Отметки за субкритерий | Макс. Отметки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Соблюдение правил по безопасности и охране труда |  |  |  | 10 |
|  |  | А1 | Наличие спецодежды | 2 |  |
|  |  | А2 | Соблюдение требований безопасности во время работы (первое, второе замечание – устные, третье – штраф 100%) | 5 |  |
|  |  | А3 | Дисциплина | 3 |  |
|  |  | А3.1 | Участник не был замечен в получении подсказок | 1.5 |  |
|  |  | А3.2 | Нет нарушений кодекса и этики | 1.5 |  |
| В | Организация рабочего места |  |  |  | 6 |
|  |  | В1 | Подготовка станка к работе | 2 |  |
|  |  | В2 | Рациональное расположение инструмента (Инструменты на верстаке или тумбе не разбросаны. Первое, второе замечание устное, третье – штраф 100%) | 2 |  |
|  |  | В3 | Уборка рабочего места по окончанию работы (Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен) | 2 |  |
| С | Соответствие размеров детали размерам, заявленных в чертеже |  |  |  | 55 |
|  |  | С1 | Размер 2х45 №1 |  | 5 |
|  |  |  | Размер 2х45 №2 |  | 5 |
|  |  |  | Размер 2х45 №3 |  | 5 |
|  |  |  | Размер 1х45 |  | 5 |
|  |  |  | Размер 38+-2 |  | 5 |
|  |  |  | Размер 22-0.2 |  | 5 |
|  |  |  | Размер М10 |  | 10 |
|  |  |  | Размер 20+-0.2 |  | 5 |
|  |  |  | Размер 17+-0.2 |  | 5 |
|  |  | С2 | Ошибки при использовании мерительного инструмента Участника | Минус 5 балов |  |
| D | Соответствие качества поверхности, заявленному на чертеже |  |  |  | 9 |
|  |  | D1 | Выявленные шероховатости (Соответствие шероховатости RZ 20 – 2.5 баллов, RZ 10 – 2.5 баллов. Если шероховатости не соответствуют минус 2.5 баллов за каждое несоответствие) | Минус 5 балов |  |
|  |  | D2 | Наличие царапин, вмятин | Минус 4 бала |  |
| Е | Продолжительность выполнения | Е1 | Не потребовалось дополнительное время на выполнение задания |  | 10 |
|  | заданий | Е2 | За каждое дополнительные 15 минут | Минус 5 баллов |  |
| F | Избегание ситуаций, требующих вмешательства эксперта |  |  |  | 5 |
| Н | Неиспользованные подсказки |  |  |  | 5 |
| Всего балов 100 |  |  |  |  |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА (по жеребьевке) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование, инструменты, ПО, мебель |  |  |  |  |
| № | Наименование | тех. характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерен ия | Кол-во |
| 1. | Станок токарно – винторезный | 1В62Г (16К20), высота резца- 25 мм | шт | 1 |
| 2. | Станок токарно - винторезный | 16Р20, высота резца – 20мм | шт | 1 |
| 3. | Станок токарно - винторезный | CR6241x1000, высота резца - 25 | шт. | 1 |
| 4. | Образцы шероховатых поверхностей |  | комплект | 1 |

|  | СОДЕРЖАНИЕ ТУЛБОКС (привозимый с собой) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Спецодежда (костюм, головной убор, очки, перчатки) |  |  |
| 2. | Резец токарный 25х16, 20х16: |  |  |
|  | проходной упорный | шт | 2 |
|  | проходной отогнутый | шт | 2 |
|  | отрезной | шт | 2 |
| 3. | Сверло центровое, диаметр - 4 мм | шт | 1 |
| 4. | Сверло спиральное, диаметр – 8,5 мм | шт | 1 |
| 5. | Метчик М10 | комплект | 1 |
| 6. | Патрон сверлильный, диаметр -16 | шт | 1 |
| 7. | Втулки переходные Морзе | Шт | 2 |
| 8. | Вороток | шт | 1 |
| 9. | Центр вращающийся | шт | 1 |
| 10 | Штангенциркуль ШЦ I (0-125) | шт | 1 |

Конкурсное задание «Студенты».

Изготовление Вала 2М.30.131. на токарно – винторезном станке.

Материал заготовки - сталь 45.

Конкурсное задание включает в себя один Модуль:

Суммарное время выполнения конкурсного задания: 6 часов

|  | Наименование и описание модуля | День | Врем я (час) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Школь ник | Модуль 1 | Первый | 2 | Подготовка рабочего места, режущего инструмента, оснастки |
|  |  | Второй | 4 | Изготовление Вала 2м30.131. |

Конкурсное задание выполняется на токарных станках марки:

1В62Г (16К20);   16Р20; CR6241x1000

Чертеж изготавливаемой детали.

Последовательность выполнения задания.

| № | Наименование операции |
| --- | --- |
| Модуль 1 |  |
| 1. | Закрепить заготовку в трехкулачковом самоцентрирующем патроне |
| 2. | Зацентровать |
| 3. | Закрепить заготовку и подрезать второй торец согласно чертежу (длина 132 мм) |
| 4. | Зацентровать |
| 5. | Установить передний центр в трехкулачковом самоцентрирующем патроне |
| 6. | Проточить центр проходным отогнутым резцом |
| 7. | Закрепить хомутик на заготовке |
| 8. | Установить заготовку в центрах (задний вращающийся) |
| 9. | Зацепить хомутик (Г-образный) за кулачок |
| 10 | Проточить участки и диаметры заготовки согласно чертежу |
| 11 | Перевернуть заготовку |
| 12 | Закрепить хомутик |
| 13 | Проточить участки и диаметры согласно чертежу |
| 15 | Деталь маркируется, передается эксперту. |

Критерии оценки конкурсной работы участника.

| Критерий | Название | Субкритерий | Название | Отметки за субкритерий | Макс. Отметки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Соблюдение правил по безопасности и охране труда |  |  |  | 10 |
|  |  | А1 | Наличие спецодежды | 2 |  |
|  |  | А2 | Соблюдение требований безопасности во время работы | 8 |  |
| В | Организация рабочего места |  |  |  | 6 |
|  |  | В1 | Подготовка станка к работе | 2 |  |
|  |  | В2 | Рациональное расположение инструмента | 2 |  |
|  |  | В3 | Уборка рабочего места по окончанию работы | 2 |  |
| С | Соответствие размеров детали размерам,заявленых в чертеже |  |  |  | 55 |
|  |  | С1 | Отклонение каждого размера от заявленного на 0,1(0,01) мм | Минус 1 бал |  |
|  |  | С2 | Ошибки при использовании мерительного инструмента | Минус 5 балов |  |
| D | Соответствие качества поверхности,заявленному на чертеже |  |  |  | 9 |
|  |  | D1 | Выявленные шероховатости | Минус 5 балов |  |
|  |  | D2 | Наличие царапин, вмятин | Минус 5 балов |  |
| Е | Продолжительность выполнения заданий |  |  |  | 10 |
| F | Избегание ситуаций,требующих вмешательства эксперта |  |  |  | 5 |
| Н | Неиспользованные подсказки |  |  |  | 5 |
| Всего балов 100 |  |  |  |  |  |

| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА (по жеребьевке) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование, инструменты, ПО, мебель |  |  |  |  |
| № | Наименование | тех. характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерен ия | Кол-во |
| 1. | Станок токарно – винторезный | 1В62Г (16К20), высота резца- 25 мм | шт | 1 |
| 2. | Станок токарно - винторезный | 16Р20, высота резца – 20мм | шт | 1 |
| 3. | Станок токарно - винторезный | CR6241x1000, высота резца – 25 мм | шт. | 1 |
| 4. | Образцы шероховатых поверхностей |  | шт | 1 |

|  | СОДЕРЖАНИЕ ТУЛБОКС (привозимый с собой) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Спецодежда (костюм, головной убор, очки) |  | 1 |
| 2 | Резец токарный 25х16, 20х16 (ТК,ВК) |  |  |
|  | проходной упорный | шт | 2 |
|  | проходной отогнутый | шт | 2 |
|  | отрезной | шт | 2 |
| 3. | Сверло центровочное | шт | 1 |
| 4. | Патрон сверлильный, диаметр - 16 | шт | 1 |
| 5. | Центр передний | шт | 1 |
| 6. | Центр задний, вращающийся | шт | 1 |
| 7. | Хомутик токарный, диаметр 25-40 | Шт | 1 |
| 8. | Хомутик токарный, диаметр 16-30 | шт | 1 |
| 9. | Ключ рожковый 13х17 | шт | 1 |
| 10 | Втулки Морзе переходные |  | 1-3 |
| 11. | Штангенциркуль ШЦ I (0-25) | шт | 1 |
| 12. | Штангенциркуль ШЦ II (0-25) | шт | 1 |
| 13. | Микрометр гладкий МК (0-25) | шт | 1 |
| 14. | Микрометр гладкий МК (25-50) | шт | 1 |

ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТБ

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда токаря

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе токарем  допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. К обучению токарем  под руководством мастера допускаются воспитанники с 14-летнего возраста, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Лица, допущенные к работе должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе возможно воздействие на работающих опасность поражения электрическим током.

1.4. При работе должна использоваться следующая специальная одежда: халат или костюм хлопчатобумажный и берет.

1.5. В мастерской должна быть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств, для оказания первой помощи при травмах.

1.6. При работе в токарной мастерской соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить лицу, ответственному за состояние инструмента.

2.    Требования безопасности перед началом работы.
          2.1.    Наденьте чистую исправную спецодежду, застегните обшлага рукавов, уберите волосы под головной убор. Запрещается застегивать спецодежду булавками, иголками.
          2.2.    Осмотрите и приведите в порядок рабочее место.
          2.3.     Проверить исправность оснастки и инструмента, не работать со сработанными или забитыми центрами.
          2.4.    Разложить в порядок весь необходимый инструмент.
          2.5.    Установить и надежно укрепить режущий инструмент.
          2.6.    Если при осмотре обнаружите неисправность, требуйте немедленного исправления или замены и не приступайте к работе на неисправном станке и с неисправным инструментом.

3.    Требования безопасности во время работы.
            3.1.    Выполняйте только порученную Вам работу.
            3.2.    Будьте внимательны, не отвлекайтесь сами и не отвлекайте других от работы.
            3.3 .    При закреплении детали в кулачковом патроне или использовании планшайб следует захватывать деталь кулачками на возможно большую величину.
            3.4.    Не свинчивать патрон внезапным торможением шпинделя.
            3.5.    В кулачковом патроне без подпора центром задней бабки можно закреплять только короткие, длиной не более двух диаметров, уравновешенные детали, в других случаях для подпора пользоваться задней бабкой.
            3.6.    Во избежание травм из-за инструмента необходимо:

- включить сначала вращение шпинделя, а затем подачу, при этом обрабатываемую деталь следует привести во вращение до соприкосновения ее с резцом, врезание производить плавно, без ударов;

- перед остановкой станка выключить подачу, отвести режущий инструмент от детали, а потом выключить вращение шпинделя.

3.7.    Резец следует зажимать с минимально возможным вылетом и не менее чем двумя болтами. Нужно иметь набор подкладок различной толщины, длины и шириной не менее опорной части резца.
            3.8.    При скоростном резании на токарных станках работать с не вращающимся центром запрещается.
             3.9.    Обрабатываемую поверхность располагать как можно ближе ктрехкулачковому патрону.

3.10.    При закреплении детали в центрах:

-надежно закреплять заднюю бабку и пиноль;

- следить за тем, чтобы деталь опиралась на центр всей конусной частью центрового отверстия, не допускать упора центра в дно центрового отверстия детали.

3.11.    Не тормозить руками патрон

3.12.    Следить за своевременным удалением стружки с рабочего места и станка.
            3.13.   Удалять стружку от станка непосредственно руками и щетками-сметками.
            3.18.    Остерегайтесь заусенцев и наматывания стружки на обрабатываемых деталях и резцах

4.    Требования безопасности в аварийных ситуациях.
            4.1.    Обязательно остановить станок и выключить электродвигатель при:

- временном прекращении работы;

- перерыве подачи электроэнергии;

- уборке, смазке, чистке станка

- обнаружении неисправности в оборудовании;

- установке, измерении и съеме детали;

- проверке или зачистке режущей кромки резца;

- пожаре;

- плохом самочувствии.

4.2.    О всякой аварийной остановке сообщать администрации. Работу продолжать после устранения неисправностей.
            4.3.    В случае необходимости оказать помощь пострадавшему при аварии, отравлении или внезапном заболевании.

5.    Требования безопасности по окончании работы.
            5.1.     Выключить станок и электродвигатель.
            5.2.    Привести в порядок рабочее место: убрать со станка стружку, инструмент, приспособление, очистить станок от грязи, вытереть и смазать трущиеся части станка, аккуратно сложить готовые детали и заготовки.
            5.3.    Убрать инструмент в отведённые для этой цели места. Соблюдать чистоту и порядок в шкафчике для инструмента.
            5.4.    О всякой замеченной опасности немедленно заявить администрации.
            5.5.    Вымыть лицо и руки тёплой водой с мылом или принять душ.